ĐỀ KIỂM TRA: INTERNET OF THINGS

Theo bài giảng: bai-giang/Bai_giang_IOT · 20 câu · 30 giây/câu

Chủ đề: 4. BLE

Câu 1: BLE dùng những kênh nào để quảng bá (advertising)?

A. 40, 41, 42

B. 0, 1, 2

C. 11, 12, 13

D. 37, 38, 39

Đáp án: D

Giải thích: BLE có 40 kênh: 37 kênh dữ liệu, 3 kênh quảng bá 37, 38, 39.

Câu 2: Bluetooth Classic có bao nhiêu kênh 1 MHz và nhảy tần khoảng bao nhiêu lần mỗi giây?

A. 40 kênh, 100 lần/s

B. 79 kênh, 100 lần/s

C. 79 kênh, 1600 lần/s

D. 40 kênh, 1600 lần/s

Đáp án: C

Giải thích: Bluetooth: 79 kênh × 1 MHz, đổi kênh 1600 lần/giây.

Câu 3: Dữ liệu trong một gói quảng bá BLE (legacy) tối đa bao nhiêu byte?

A. 64

B. 31

C. 255

D. 20

Đáp án: B

Giải thích: Advertisement data: 0–31 byte.

Câu 4: Lớp nào của BLE chịu trách nhiệm phát hiện thiết bị và thiết lập kết nối (vai trò, quảng bá)?

A. L2CAP

B. GAP

C. GATT

D. ATT

Đáp án: B

Giải thích: GAP: device discovery, connection, các vai trò broadcaster/observer/central/peripheral.

Câu 5: GATT trao đổi dữ liệu thông qua:

A. Địa chỉ IP

B. Topic MQTT

C. Gói quảng bá

D. Service và characteristic (read / write / notify)

Đáp án: D

Giải thích: GATT định nghĩa service/characteristic để đọc, ghi, notify.

Câu 6: Thiết bị chỉ phát quảng bá, không nhận kết nối, có vai trò GAP nào?

A. Peripheral

B. Broadcaster

C. Observer

D. Central

Đáp án: B

Giải thích: Broadcaster chỉ phát; Observer chỉ nghe.

Câu 7: Module HC-05 có baudrate mặc định là bao nhiêu (theo slide)?

A. 38400

B. 115200

C. 9600

D. 57600

Đáp án: A

Giải thích: HC-05: 38400, mật khẩu 1234; HC-06: 9600.

Chủ đề: 5. Wifi

Câu 8: Chuẩn IEEE 802.11b hoạt động ở băng tần và tốc độ nào?

A. 2,4 GHz, 54 Mbps

B. 2,4 GHz, 11 Mbps

C. 5 GHz, 1,3 Gbps

D. 5 GHz, 54 Mbps

Đáp án: B

Giải thích: 802.11b: 2,4 GHz HR-DSSS 11 Mbps.

Câu 9: Chuẩn 802.11ac (2014) hoạt động ở băng tần:

A. 900 MHz

B. 5 GHz

C. 2,4 GHz

D. 60 GHz

Đáp án: B

Giải thích: 802.11ac: 5 GHz, 256-QAM, đến 1,3 Gbps.

Chủ đề: 9. MQTT

Câu 10: MQTT hoạt động theo mô hình nào?

A. Peer-to-peer không máy chủ

B. Request/Response

C. Publish/Subscribe qua broker

D. Polling định kỳ

Đáp án: C

Giải thích: Client publish lên topic, broker chuyển tới các client đã subscribe.

Câu 11: QoS 1 trong MQTT đảm bảo:

A. Không đảm bảo

B. Ít nhất một lần

C. Tối đa một lần

D. Đúng một lần

Đáp án: B

Giải thích: QoS 1: gửi lại tới khi nhận PUBACK nên có thể trùng.

Câu 12: QoS nào đảm bảo bản tin được nhận đúng một lần?

A. QoS 0

B. QoS 3

C. QoS 1

D. QoS 2

Đáp án: D

Giải thích: QoS 2: bắt tay 4 bước, exactly once.

Câu 13: Bản tin "retained" có tác dụng gì?

A. Xoá topic sau khi đọc

B. Client tự gửi lại khi mất mạng

C. Mã hoá bản tin

D. Broker giữ bản tin cuối của topic và gửi ngay cho client mới subscribe

Đáp án: D

Giải thích: Broker lưu bản tin retained cuối cùng của mỗi topic.

Câu 14: Ký tự đại diện nào khớp NHIỀU cấp topic trong MQTT?

A. Dấu ?

B. Dấu #

C. Dấu * (sao)

D. Dấu +

Đáp án: B

Giải thích: "#" khớp nhiều cấp (đặt cuối); "+" khớp đúng một cấp.

Chủ đề: 9.2 CoAP

Câu 15: CoAP chạy trên giao thức tầng vận chuyển nào?

A. TCP

B. UDP

C. SCTP

D. QUIC

Đáp án: B

Giải thích: CoAP tối ưu cho IoT, chạy trên UDP.

Câu 16: Bản tin CoAP loại Confirmable (CON) cần bên nhận trả về ACK.

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: A

Giải thích: CON phải được ACK; NON (non-confirmable) thì không.

Chủ đề: 7. Webserver

Câu 17: Phương thức HTTP nào thường dùng để lấy dữ liệu từ server?

A. DELETE

B. GET

C. POST

D. PUT

Đáp án: B

Giải thích: GET đọc dữ liệu; POST gửi/tạo dữ liệu.

Câu 18: Mã trạng thái HTTP 404 nghĩa là:

A. Lỗi máy chủ

B. Thành công

C. Không tìm thấy tài nguyên

D. Chuyển hướng tạm thời

Đáp án: C

Giải thích: 404 Not Found; 200 OK; 500 Internal Server Error.

Chủ đề: 6. Database

Câu 19: Khoá chính (primary key) trong bảng SQL dùng để:

A. Định danh duy nhất mỗi dòng

B. Liên kết tới bảng khác bắt buộc

C. Sắp xếp bảng theo thời gian

D. Mã hoá dữ liệu

Đáp án: A

Giải thích: Primary key là duy nhất và không NULL cho mỗi bản ghi.

Chủ đề: 3. Communication

Câu 20: Băng ISM 2,4 GHz nằm trong khoảng tần số nào?

A. 2,400 – 2,4835 GHz

B. 868 – 915 MHz

C. 2,000 – 2,400 GHz

D. 2,483 – 2,600 GHz

E. 5,150 – 5,850 GHz

Đáp án: A

Giải thích: ISM 2,4 GHz: 2,4–2,4835 GHz, ngày càng đông thiết bị.